Додаток 2

до листа НПУ

від ___.01.2020 № ________________

Технічні характеристики до службового автотранспорту

| Найменування предмета закупівлі | Вимоги до технічних характеристик та комплектації |
| --- | --- |
| Автомобілі спеціалізованого призначення з кузовом типу універсал (кросовер) | Тип кузова – універсал (кросовер); Колір – білий; Кількість сидінь (з водієм) – 5; Тип двигуна – бензин; Потужність двигуна, к.с. – не менше 110; Екологічний клас – не нижче рівня “Євро – 5”; КПП – 5 ст., механічна; Привід коліс – 4х2; Кліренс, мм – не менше 172; Вимоги щодо засобів активної і пасивної безпеки: - система курсової стійкості (стабілізації); - антиблокувальна гальмівна система; - фронтальні подушки безпеки водія і переднього пасажира (не менше 2 шт.). Вимоги щодо комплектації: - повнорозмірне запасне колесо; - система кондиціонування; - протиугінний пристрій (іммобілайзер або сигналізація); - центральний замок дверей з дистанційним керуванням; - інструкція користувача (керівництво з експлуатації) українською мовою; - пакет документів необхідний для реєстрації предмету закупівлі в органах (підрозділах) внутрішніх справ, як транспортних засобів спеціалізованого призначення відповідно до законодавства України. Вимоги щодо спеціального обладнання: - світлодіодна панель-балка синьо-червоного кольору з сигнально – гучномовним пристроєм потужністю не менше 100 Вт, встановлений на даху автомобіля в передній його частині; - металевий сейф для зберігання зброї, боєприпасів, документації; - тримач для зброї (встановлений в передній частині салону автомобіля); - кольорографічні схеми та написи на кузові автомобіля виконані у відповідності до ДСТУ 3849:2018. Гарантійні зобов’язання: на строк не менше ___ років або ____ тис. км. пробігу (залежно від того, що настане раніше). Рік випуску – не раніше 2020. |

| Автомобілі спеціалізованого призначення з кузовом типу седан | Тип кузова – седан; Колір – білий; Кількість сидінь (з водієм) – 5; Тип двигуна – бензин; Потужність двигуна, к.с. – не менше 110; Екологічний клас – не нижче рівня “Євро – 5”; КПП – механічна; Кількість ступенів КПП – не менше 5; Привід коліс – передній; Кліренс, мм – не менше 150; Вимоги щодо засобів активної і пасивної безпеки: - антиблокувальна гальмівна система; - система курсової стійкості (стабілізації); - фронтальні подушки безпеки водія та пасажира. Вимоги щодо комплектації: - повнорозмірне запасне колесо; - система кондиціонування; - протиугінний пристрій (іммобілайзер або сигналізація); - центральний замок дверей з дистанційним керуванням; - інструкція користувача (керівництво з експлуатації) українською мовою; - пакет документів необхідний для реєстрації предмету закупівлі в органах (підрозділах) внутрішніх справ, як транспортних засобів спеціалізованого призначення відповідно до законодавства України. Вимоги щодо спеціального обладнання: - світлодіодна панель-балка синьо-червоного кольору з сигнально – гучномовним пристроєм потужністю не менше 100 Вт, встановлений на даху автомобіля в передній його частині; - металевий сейф для зберігання зброї, боєприпасів, документації; - тримач для зброї (встановлений в передній частині салону автомобіля); - кольорографічні схеми та написи на кузові автомобіля виконані у відповідності до ДСТУ 3849:2018. Гарантійні зобов’язання: на строк не менше ___ років або ____ тис. км. пробігу (залежно від того, що настане раніше). Рік випуску – не раніше 2020. |
| --- | --- |

Вимоги до кольорографічного оформлення автомобілів

спеціалізованого призначення з кузовом типу універсал (кросовер)

Вигляд збоку

Вигляд зверху

Вигляд спереду Вигляд ззаду

Кольори:

Синій – 5002 RAL

Жовтий – 1021 RAL

Чорний – 9017 RAL

Сірий – 9007 RAL

Плівка гібридна або лита з коефіцієнтом розтягування не менш 150 %

Вимоги до кольорографічного оформлення автомобілів

спеціалізованого призначення з кузовом типу седан

Вигляд збоку

Вигляд зверху

Вигляд спереду Вигляд ззаду

Кольори:

Синій – 5002 RAL

Жовтий – 1021 RAL

Сірий – 9007 RAL

Чорний – 9017 RAL

Плівка гібридна або лита з коефіцієнтом розтягування не менш 150 %